ANALYSE FONCTIONNELLE DESCENDANTE (SADT)

Définition : Démarche permettant de passer progressivement du général au particulier.

Fonction globale du système

Données de

sortie

Données

D’entrée

Données de contrôle

1- Structure d’un bloc :

Bloc fonctionnel

2- Définitions :

Données d’entrées : Matière d’œuvre subissant l’intervention du système (il peut y avoir plusieurs flèches de matière d’œuvre).

Données de sortie : matière d’œuvre plus la valeur ajoutée.

Données de contrôle : données provoquant ou modifiant la mise en marche de la fonction du système (c’est le comment).

Bloc fonctionnel : système défini par sa frontière.

Fonction globale : apporte la valeur ajoutée à la matière.

Matière d’œuvre

Matière : ce dont une chose est faite.

Information : signal, quantité mesurable ou variable (ex : code barre).

Energie.

Du plus général (vers le système)

Vers le détaille (composant)

Actigramme niveau A-0 (A moins 0)

Fonction globale

Actigramme A0

Fonctions principales

Actigramme A2...

Actigramme A22, A23, ...

Valeur ajoutée : c’est la modification apportée par le système entre l’entrée et la sortie du système. Cette action agit sur le temps, l’espace et la forme.

## 3- - Décomposition en niveaux

La décomposition d'un système en différents niveaux nous donne avec le modèle S.A.D.T.:

QUAND L'UTILISER ?

A1

A2

A3

A4

A5

Analyser le besoin

Etudier la faisabilité

Analyser l'existant

Rechercher des solutions

Evaluer les solutions

LE DIAGRAMME CAUSES-EFFET

ou "arête de poisson" ou "diagramme d'Ishikawa"

 Il s'agit d'une représentation semi-graphique due au japonais Kaoru Ishikawa.

EFFET

CP

CS

SC

Elle se compose :

 d'une colonne vertébrale orientée vers l'effet;

 d'autres flèches orientées de part et d'autre:

 les premières indiquent les causes principales (CP),

 les suivantes les causes de niveaux inférieurs:

- causes secondaires (CS)

- sous-causes (SC).

Sa construction ne peut être que l'oeuvre d'un travail de groupe.

 Elle sert,

 A visualiser toutes les causes à l'origine d'une seule conséquence.

 A ordonner les causes en familles, en remontant à l'essentiel' à savoir les causes principales.

 A hiérarchiser

- d'abord à partir des causes principales vers les causes secondaires, sous-causes et ainsi de suite,

- ensuite entre les causes principales pour influer efficacement sur l'effet.

Exemple: 	cendrier S.N.C.F

EFFET:

"Insatisfaction du produit actuel"

INCOMMODITES

PERFORMANCES

ENTRETIEN

Contraintes d'utilisation du couvercle

Odeurs et fumées se dégageant dans le compartiment

Obturation du couvercle insuffisante

Présence d'autres déchets

Couvercle enlevé

Bruits à la fermeture du couvercle

Obligation de lever le couvercle et de le maintenir

Noir de fumée souillant les doigts

Mégots et déchets au sol

Vibrations

Basculements intempestifs

Plot magnétique hors d'usage

Accessibilité difficile  pour les voyageurs du milieu

Cendrier encombré

Volume insuffisant

Pose momentanée de la cigarette impossible

Incertitudes sur la qualité

du travail d'entretien

Positionnement peu  pratique

Difficulté de saisir le cendrier pour le basculer

QUAND L'UTILISER ?

A1

A2

A3

A4

A5

Analyser le besoin

Etudier la faisabilité

Analyser l'existant

Rechercher des solutions

Evaluer les solutions

METHODE  "BETE A CORNE" (APTE ).

Cette méthode permet de formuler le besoin en cherchant à répondre aux trois questions: à qui, sur quoi et dans quelle but?

Procédure:	nécessite un travail en groupe

- Choisir le ou les intervenants économiques.

- Expression du besoin

- Se placer selon le point de vue  de l'intervenant économiques (l'entreprise ou l'utilisateur(s)) pour répondre aux trois questions qui préciseront le service à rendre.

Produit

A qui, à quoi rend-il

service?

Sur quoi, sur qui

Agit-il ?

Dans quel but ?

- Valider les réponses en se posant les questions suivantes:

 Dans quel but le besoin existe-t-il?

 Pour quelles raisons,

 Qu'est ce qui pourrait faire disparaître ou évoluer le besoin?

 Quelle en est la probabilité?

Validation du besoin

- Conclure.

QUAND L'UTILISER ?

A1

A2

A3

A4

A5

Analyser le besoin

Etudier la faisabilité

Analyser l'existant

Rechercher des solutions

Evaluer les solutions

METHODE  "PIEUVRE" (APTE ).

Cette méthode permet de recenser, de définir (en les énonçant) et de visualiser les relations entre le produit et son environnement. Ce graphe exprime (à l'aide de fonctions de service) le service rendu par le produit à l'utilisateur.

Procédure:	nécessite un travail en groupe pluridisciplinaire

- Recenser les éléments extérieurs au produit et qui ont une "influence" ou sont en relation avec celui-ci.

- Chaque élément du milieu extérieur au produit est représenté par une bulle.

- Relier par un trait les éléments qui sont  en relation avec le produit.

- Chaque trait représente une fonction qui s'énonce à l'aide d'un verbe d'action à l'infinitif et de complément(s). (Le sujet étant toujours "le produit"...).

Objet de l'étude

Milieu 6

Milieu 5

Milieu n

Milieu 2

Milieu 1

Milieu 3

Milieu 4

On peut distinguer deux types de fonctions parmi les fonctions de services: les fonctions principales et les fonctions de contrainte (ou contraintes).

 LA FONCTION PRINCIPALE

Milieu 1

Milieu 3

Le(s) trait(s) relie (nt) plusieurs bulles (généralement 2) en traversant le produit.

Objet de l'étude

Le trait ne relie qu'une bulle avec le produit.

 LA FONCTION DE CONTAINTE (ou CONTRAINTE)

Objet de l'étude

Milieu 6

QUAND L'UTILISER ?

A1

A2

A3

A4

A5

Analyser le besoin

Etudier la faisabilité

Analyser l'existant

Rechercher des solutions

Evaluer les solutions

LE TABLEAU DE CARACTERISATION DES FONCTIONS DE SERVICE.

Il permet de définir l'ensemble des exigences qualitatives, quantitatives, objectives et subjectives qui précisent le niveau de satisfaction de chaque fonction de service souhaitée par les utilisateurs.

Il nécessite un travail en groupe pluridisciplinaire.

 Il s'utilise dans le cadre d'une analyse fonctionnelle du besoin afin d'exprimer les performances, attendues par les utilisateurs, de chacune des fonctions de service, et cela:

- en termes de finalités et non de moyens (ce sont des exigences de résultats)

- en ciblant le "juste nécessaire" afin d'éviter le "camelotage" ou la surqualité inutile;

- à partir de critères permettant d'apprécier la manière dont la fonction sera remplie, eux-mêmes assortis d'un niveau et d'une flexibilité.

 C'est une référence permettant de mener des actions:

- de sélection de solutions résultant d'un F.A.S.T de créativité par exemple;

- d'analyse critique.

| Fonctions | Caractéristique du M-E | Critères intervenants | Niveaux | Flexibilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Exemple:	ôte agrafe     Enoncé de la fonction de service à caractériser:

" Permettre     à la main de l'utilisateur     d'ôter    une agrafe     d'une liasse de papier"

| Fonctions | Caractéristique du M-E | Critères intervenants | Niveaux | Flexibilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Permettre à la main de l'utilisateur d'ôter une agrafe d'une liasse de papier |  main de l'utilisateur Aucune blessure n'est tolérée  une agrafe Dégradation du papier non accepté  liasse de papier |  mini doigt mini pouce Lmini phalange Effort entre le pouce et les autres doigts.  Ecartement  fil Ecart mini entre feuilles et agrafe Largeur mini partie rabattue  type de papier nbr de feuilles Format  Durée de l'opération  Fréquence  Disponibilité |  15 mm 17 mm 10 mm 0,6 daN  11,5 mm 1 mm 0 mm 2 mm  70 à 120 g/m2 2 à 60 feuilles tout type t < 3 secondes 15 à 20 liasses par minute 4 ans mini |  aucune aucune aucune  0,1 daN   4,5 mm aucune aucune aucune  aucune aucune aucune |

QUAND L'UTILISER ?

A1

A2

A3

A4

A5

Analyser le besoin

Etudier la faisabilité

Analyser l'existant

Rechercher des solutions

Evaluer les solutions

Le F.A.S.T : Function Analysis System Technic

BUT :

Les fonctions techniques sont des fonctions internes entre les constituants d’un produit. Elles sont définies par le concepteur réalisateur. Elles servent à assurer les fonctions de service du produit.

Le FAST, technique d’analyse fonctionnelle et systématique permet de décomposer les fonctions de service en fonctions techniques.

	Dans le cadre d’une analyse fonctionnelle de l’existant, il permet:

 de procéder à une étude critique de la réalisation des fonctions de service selon un point de vue technico-économique.

 de définir et caractériser les zones fonctionnelles appartenant à un composant.

	Dans le cadre d’une séance de créativité:

 de rechercher un maximum de solutions devant satisfaire une fonction de service.

FONCTION

QUAND?

COMMENT?

DANS QUEL BUT?

QUAND?

COMMENT:

En répondant aux questions

Exemple :

QUAND L'UTILISER ?

A1

A2

A3

A4

A5

Analyser le besoin

Etudier la faisabilité

Analyser l'existant

Rechercher des solutions

Evaluer les solutions

LE DIAGRAMME STRUCTUEL

Chaque chaîne est décomposée en un nombre limité de fonctions techniques principales. Cette structure est représentée sur la figure ci-dessous :

Une analyse plus fine de ces 2 chaînes nous conduit à distinguer les différents constituants qui vont faire l’objet d’une étude concrète ;

 pour la chaîne d’énergie

 pour la chaîne d’information

QUAND L'UTILISER ?

A1

A2

A3

A4

A5

Analyser le besoin

Etudier la faisabilité

Analyser l'existant

Rechercher des solutions

Evaluer les solutions