Méthode  Schéma cinématique

| Situer la phase de fonctionnement du mécanisme. Il s’agit dans notre exemple d’une butée réglable qui vient soutenir/caler une pièce (par en dessous). La hauteur est réglée en vissant ou dévissant la tète dans le corps. |  |
| --- | --- |
| Identifier les groupes de pièces ne pouvant pas avoir de mouvement relatif entre elles (= classes d’équivalence cinématique ou sous ensemble). |  |
| Décrire ces sous-ensembles. | 1 = { 1 ; 3 ; 4 } 2 = { 2 } P = { pièce } |
| Si ce n’est pas déjà fait, imposer un repère (O,x,y,z) puis « résumer » les liaisons existantes en traçant un graphe des liaisons. |  |
| Isoler chaque contact ( deux sous ensemble) et étudier les surfaces en appui. |  |
| En déduire les mobilités possibles (= degrés de liberté) entre sous ensemble. Attention ne pas tenir compte des restrictions de mouvement dues aux autres sous ensemble | Rx = 1 Tx = 1 Ry = 1 Ty = 0 Rz = 1 Tz = 1 3 rotations, 2 translations (=5 degrés de liberté) |
| Modéliser les liaisons, à l’aide des 11 liaisons normalisées. | Liaison sphère/plan de centre O et de normale (Oy). |
| Placer les symboles des liaisons normalisées en respectant les contraintes géométriques (centre du contact, orientation, alignement, etc…). |  |
| Compléter le schéma cinématique (repères, pièces,…). |  |