MECANIQUE					QUESRDM2.DOC				Exercice de contrôle

NOM:

RESISTANCE DES MATERIAUX

Soit une éprouvette (de longueur 24 cm, de largeur 5 mm, de hauteur 20 mm) de traction dont le torseur de cohésion en G, peut s’écrire:

unités: N

G

x

Tcoh=40500000

Questions:

1- Déterminer la contrainte normale due aux sollicitations précédentes, et l’allongement qui en découle. 	(Avec E = 2.105 Mpa)

l =

 =

2- Sur cette éprouvette on perce un trou en G de diamètre 4 mm. Ce trou engendre une concentration de 	contrainte de coefficient k = 2,5. Calculer MAXI.

MAXI =

3- Tracer ci dessous la répartition de la contrainte normale dans la section droite passant par G, en faisant 	apparaître MAXI et .

RAPPELS:  = N/S		 = E . 	= l / l

RESISTANCE DES MATERIAUX 2	Traction						Page 1/1