SUJET  PA1 SUR  LE  Pilote automatique

BACCALAURÉAT  SCIENTIFIQUE  « S »

ÉPREUVE  DE  SCIENCES  DE  L’INGÉNIEUR  SESSION  2012

2ème partie : ÉPREUVE  PRATIQUE  DE  SCIENCES  DE  L’INGÉNIEUR :

« Mise en œuvre d’un système pluritechnique »

Durée : 3 heures – Coefficient 5

FICHE D’ÉVALUATION

| Établissement : | Janson de Sailly | N° du Sujet : | PA1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date de l’épreuve : | Juin 2012 |  |  |
| Nom, Prénom du candidat : |  | N° d’inscription : |  |

Compétences Transversales

|  | Note sur : |
| --- | --- |
| Organisation du poste de travail | / 15 |
| Maîtrise du sujet et interprétation des résultats expérimentaux | / 25 |
| Maîtrise des matériels | / 15 |
| Maîtrise des outils informatiques | / 25 |

Barème spécifique au sujet proposé

| TOTAL : /60 Question N° | Description de la tâche demandée | Compétences concernées | Note sur : |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Montée et descente : Mesure temps de déplacement, puissance mécanique développée… Mesure tension et intensité moteur d’entraînement, puissance électrique absorbée… | Déterminer les grandeurs énergétiques des éléments fonctionnels de la chaîne d’énergie Tracer la relation entrée/sortie dans le quadrant correspondant Reconnaître la réversibilité des éléments fonctionnels de la chaîne (transmission, conversion, alimentation) Analyser et déterminer les modes de fonctionnements, en déduire le sens de circulation du flux d’énergie | /12 |
|  | Remarque intensité montée et descente… |  | /2 |
|  | Points de fonctionnement électrique et mécanique… - Quadrants de fonctionnement - Mode de fonctionnement - Sens de circulation de l’énergie, rendement global chaîne d’énergie |  | /10 |
| 2.3. 2.4. 2.5 | Calculs de puissance sur la chaîne cinématique… | Vérifier les caractéristiques fonctionnelles d’une solution constructive Déterminer les grandeurs énergétiques des éléments fonctionnels de la chaîne d’énergie (puissance d’entrée et de sortie–rendement) | /12 |
|  | Croquis 2D de la liaison complète de la poulie 20 sur la vis à billes 8 (conception). Assemblage des pièces assurant la liaison complète 8/20 avec recherche de composants standards… Conclusion | Définir les contraintes d’assemblage Représenter tout ou partie du produit à l’aide de l’outil informatique 3D | /14 /4 |

| Évaluation du travail de l’année terminale en PPE |  |  |  | / 405 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTE : | / 205 |  | TOTAL : | / 100 |

| Nom, Prénom des Examinateurs | Signature |
| --- | --- |

# PILOTE AUTOMATIQUE

# DE BATEAU

Chaîne

d’information

Chaîne d’énergie

Energie

ALIMENTER

CONVERTIR

DISTRIBUER

TRANSMETTRE

Action

COMMUNIQUER

ACQUERIR

TRAITER

- Equipements proposés :

- Pilote automatique + Masses,

- Batterie 12V,

- 2 Multimètres,

- PC muni du logiciel SolidWorks .

1. Présentation du problème

    - Maintenir le cap d’un bateau impose de connaître les caractéristiques mécaniques et électriques associées à la chaîne d’énergie. La rupture récurrente sur l’arbre goupillé (au niveau de la poulie sur vis à billes) et la destruction du fusible de la carte de commande justifie pleinement l’étude proposée.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation 12V

- Consommation moyenne 180 mA

- Butée à butée 4,2s

- Poussée effective 85 kg

- Course du vérin 250mm

C’est cette partie du pilote qui remplace le bras musclé du navigateur.

Moteur MABUSHI RS-755SH

CAPTEURS

Cap,

Vent…

Système

de  traitement

de l'information

Cap à suivre

Actionneur

BARRE

_

+

PILOTE

INTERFACE

Détection vitesse et sens de rotation

Capteurs à effet HALL

VERIN ELECTRIQUE

SYNOPTIQUE

Les agents externes tel que le vent et la houle (éléments perturbateurs) font que le pilote doit corriger en permanence le cap suivi par le voilier minimisant ainsi leur influence (modification du cap à suivre). Le système de traitement de l’information doit donc agir sur la barre pour rester fidèle au cap réglé par le navigateur.

Le contrôle de la barre est assuré par un système mécanique associé à un actionneur électrique. La société a retenu pour ce un moteur à courant continu (RS-755 SH MITSUBISHI).

La barre du voilier pouvant être poussée ou tirée, il faut que l’axe du pilote puisse également fonctionner dans les deux sens.

Il est donc indispensable que le moteur puisse tourner, à la demande du microcontrôleur (traitement de l’information), dans un sens ou dans l’autre.

Le système pilote automatique peut être décrit par un outil d’analyse fonctionnelle, le diagramme FAST.

Déplacer en translation la tige du vérin

Guider la tige du vérin

Interposer une liaison hélicoïdale

Lier l’écrou d’entraînement au guide de la tige du vérin

Faire tourner la vis

Guider la vis en rotation

Interposer un couple de poulie et courroie

Interposer une liaison rotule par roulement à billes dans le support

Interposer une liaison linéaire annulaire par contact direct dans la tige

Interposer une liaison glissière

Guider le guide de tige sur les barres de guidage par des appuis plans

Guider le guide de tige sur les barres de guidage par deux liaisons pivot glissant

Interposer des appuis plans par épaulement et anneau élastique

Solutions technologiques

Fonctions techniques

S6

S5

S4

S3

S2

S1

DIAGRAMME FAST « MANŒUVRER LA BARRE »

Manœuvrer la barre

DIAGRAMME FAST « FAIRE TOURNER LA VIS »

Faire tourner la vis

Interposer un couple de poulie et courroie

Lier une poulie à la vis

Lier une poulie au moteur

Fixer le moteur au support

Fonctions techniques

Solutions technologiques

S22

S21

S23

S2

2. Travail proposé

    - On se propose de définir une structure de commande permettant la distribution de l’énergie au pilote automatique.

## Schématisation cinématique

Modélisation du pilote TP300C : schéma cinématique plan de la partie opérative du pilote automatique.

## Mesures

## Phase de rentrée vérin électrique (montée charge)

Le moteur d’entraînement est directement alimenté à partir d'une source de tension continue fixe 12 V (batterie).

A l’aide d’un chronomètre et ce pour une masse de 12.5 kg (masse de 10Kg + 2.5Kg pour le support) :

  - Relever le temps mis par la tige du pilote pour parcourir 10 cm (effectuer au moins deux mesures).

En déduire la puissance mécanique P3 développée par la barre sur la tige du vérin en sortie du système pilote automatique (on prendra g = 9,81 m/s²).

A

V

A l’aide des appareils de mesure appropriés…

  - Mesurer les grandeurs électriques suivantes :

    - tension aux bornes de la machine Vm, intensité du courant absorbé par la machine Im.

- En déduire la puissance électrique absorbée Pa par le moteur électrique.

Phase de sortie vérin électrique (descente charge)

Pour des conditions identiques à la phase de rentrée du vérin électrique (tension d’alimentation et masse)…

  - Relever le temps mis par la tige du pilote pour parcourir 10 cm (effectuer au moins deux mesures).

  - En déduire la puissance mécanique P3 développée par la barre sur la tige du vérin en sortie du système pilote automatique (on prendra g = 9,81 m/s²).

A l’aide des appareils de mesure appropriés…

  - Mesurer les grandeurs électriques suivantes :

    - tension Vm aux bornes de la machine, intensité du courant Im absorbé par la machine.

- En déduire la puissance électrique Pa absorbée par le moteur électrique.

- Que remarque-t-on sur l’intensité du courant d’induit Im pour les deux cas de fonctionnement possibles (montée et descente) ?

Vitesse

Tension

Couple ou Effort

Intensité

Q1

Q2

Q3

Q4

U

M=

I

C > 0

 > 0

Pu > 0

C< 0

U

M=

I

 < 0

Pu > 0

U

M=

I

C < 0

 > 0

Pu < 0

C > 0

U

M=

I

 < 0

Pu < 0

Conversion

MécaniqueElectrique

Machine GENERATRICE

Chaîne d’énergie inverse

Conversion

MécaniqueElectrique

Machine GENERATRICE

Chaîne d’énergie inverse

Conversion

Electrique Mécanique

Machine MOTRICE

Chaîne d’énergie directe

Conversion

Electrique Mécanique

Machine MOTRICE

Chaîne d’énergie directe

A partir des mesures effectuées (courant et tension), en vous aidant de la représentation des quadrants de fonctionnement et ce pour les 2 cas étudiés précédemment…

  - Etablir, sur le document réponse DR1 page 6/8, les points de fonctionnement électriques (Vm, Im) et mécaniques 
(F, v) dans le quadrant approprié. Définir les quadrants de fonctionnement nécessaires au procédé.

  - Déterminer le mode de fonctionnement de la machine (motrice ou génératrice).

  - Calculer le rendement global du système g.

## Calculs sur la chaîne cinématique

    - D’après le service après vente NAVICO, le perçage permettant la fixation de la poulie à l’aide de la goupille élastique 15 fragilise le bout d’arbre de la vis à billes 8. Deux pistes de travail s’offrent aux bureaux d’études : soit le moteur est mal choisi, soit nous sommes en présence d’un défaut de conception.

Données :- pas de la vis d’entraînement : p = 3 mm;

- grande poulie 20 : Z20 = 71 dents; petite poulie 22 : Z22 = 20 dents

- rayon moyen de la liaison hélicoïdale entre 8 et 9 : r = 4,75 mm;

- facteur de frottement de la liaison vis-écrou à billes :  = 0,007;

- rendement du système poulie courroie : p = 0,95.

Rappel :   efforts transmissibles dans un système vis-écrou :

C = F.r.tan (a + j’)avec :

- C : intensité du couple exercé sur la vis en N.m;

- C : intensité du couple exercé sur la vis en N.m;

- F : intensité de la force exercée sur l’écrou en N;

- r : rayon moyen de contact entre la vis et l’écrou en

a            p- a : pente, donné par tan a = p / 2.p.r ;

- p : pas en mm et r : rayon moyen de contact en mm;

2. p.r- j’ : angle de frottement fictif, donné par tan j’ = m = facteur de frottement entre l’écrou et la vis

  - A partir de la puissance mécanique P3 développée par la barre sur la tige du vérin en sortie du système obtenue par mesure dans la phase de montée, déterminer la puissance P17 développée par le moteur électrique en recherchant chronologiquement la puissance P8 développée sur la vis d’entraînement, et enfin la puissance demandée P17.

Expliquer votre démarche en écrivant les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.

  - Repérer vos valeurs (couple et puissance sur l’arbre moteur) avec les courbes du moteur électrique Mabushi du document réponse DR3 page 8/9. Conclure brièvement.

  - Que pourriez-vous dire sur le fonctionnement du moteur si la tige du vérin exerçait sur la barre une force de 450 N, avec une vitesse de déplacement de la tige de 84 mm/s ?

Repérer sur les courbes les valeurs et tracés qui justifieront et appuieront  la réponse.

## Modification d’une solution constructive

Dans la mise en place de la vis à billes 8 dans le pilote automatique, trois liaisons sont à l’étude :

- la liaison complète entre les pièces 14 et 23 par deux vis d’assemblage 26;

- la liaison rotule entre les pièces 8 et 14 par un roulement rigide à billes 13, avec double étanchéité;

- la liaison complète entre 8 et 20 par une goupille élastique 15.

    - En cas de défaut de conception mécanique avérée, le bureau d’études envisage la possibilité de modifier l’assemblage de la poulie sur la vis à billes 8.

Il a donc été décidé de :

  - Placer une solution démontable avec une poulie assemblée en liaison complète sur le bout d’arbre de la vis à billes, sans modification des diamètres du bout d’arbre ou de la poulie.

  - Réaliser l’arrêt en rotation de la poulie sur le bout d’arbre par clavetage et l’arrêt en translation par contact sur roulement à billes d’un côté, par éléments filetés de l’autre.

  - Choisir la clavette en fonction du diamètre de l’arbre, grâce à la documentation technique « clavette » page 8/8. Elle pourra ensuite être sélectionnée dans la bibliothèque de composants normalisés.

  - Dimensionner les rainures de clavette à l’aide de la documentation technique « clavette » page 8/8.

  - Choisir les composants vis, rondelles ou écrous dans la bibliothèque de composants.

  - Réaliser à main levée un croquis 2D représentant la nouvelle solution technologique de la liaison complète entre la poulie 20 et la vis à billes 8, tout en respectant les décisions du bureau d’étude.

Afin d’obtenir une représentation partielle des solutions technologiques, il a été décidé qu’un assemblage sous un logiciel de DAO serait établi avant la version finale du projet.

  - A partir de la représentation volumique de l’assemblage « assemblage poulie.sldasm », réaliser l’assemblage des pièces décrivant la nouvelle solution technologique de la liaison complète entre la poulie 20 et la vis à billes 8.

  - Conclusion

    - L’étude de la distribution électrique nous impose de faire un choix de pré-actionneur. Deux types de solutions s’offrent à nous : une structure à relais à moindre coût ou une structure « pont en H » plus onéreuse. Laquelle choisiriez vous ? Argumenter.

    - Il s’avère que la rupture de l’axe vient plus d’un problème de conception électrique (protection inadaptée – mauvais remplacement du fusible) que mécanique. Cependant, le constructeur soucieux des coûts a maintenant le choix entre l’ancienne et la nouvelle conception mécanique. Quel choix feriez vous ? Argumenter.

DOCUMENT REPONSE DR1

  - Quadrants de fonctionnement

TENSION / VITESSE

COURANT / EFFORT

Q1

Q2

Q3

Q4

  - Repérer sur les courbes les valeurs et tracés qui justifient votre réponse…

DOCUMENT REPONSE DR2

DOCUMENTATION TECHNIQUE CLAVETTE